# Система за климатичен контрол на терариум

## 2. Цел и поставени задачи

Целта на проекта е да се изгради автоматична система за наблюдение и регулиране на климата в терариум. Системата следи температурата и влажността на почвата в реално време и автоматично управлява нагревателна лампа и вентилатор, за да поддържа оптимални условия за живот на обитателите. Проблемът, който решава, е необходимостта от ръчна намеса при промяна на климатичните условия – системата го замества с автоматизирана реакция.

## 3. Компоненти

Използваните компоненти в проекта са:

- Arduino Uno Rev3 – основна управляваща платка

- MLX90614 – инфрачервен температурен сензор (свързан към аналогов пин A2)

- Сензор за влажност на почвата 3.3–5V (AO+DO) – свързан към A0 (захранване) и A1 (сигнал)

- LCD дисплей 16x2 – за визуализация на температура и влажност (пинове 3–8)

- Червен LED 10mm – индикация / нагревателна лампа (дигитален пин 9)

- Зелен LED 5mm – индикация / вентилатор (дигитален пин 2)

- Резистор 160 Ω – ограничаване на тока към LED; потенциометър 10kΩ за яркостта на LCD

## 4. Схема на свързване

Сензорът за температура е свързан към аналогов пин A2 на Arduino. Сензорът за влажност на почвата се захранва динамично – захранващият му пин е свързан към A0, а изходният сигнален пин – към A1, с цел намаляване на електролизата. LCD дисплеят е свързан в 4-битов режим: RS към пин 3, E към пин 4, DB4–DB7 към пинове 5–8. Нагревателната лампа (червен LED) е свързана към пин 9, а вентилаторът (зелен LED) – към пин 2, двата чрез резистор 160 Ω. Всички компоненти се захранват от 5V и споделят обща маса (GND).

## 5. Програма (код)

Програмата е написана на C++ за Arduino IDE и използва библиотеката LiquidCrystal за управление на LCD дисплея.

Начало (setup):

Инициализиране на LCD дисплея и задаване на режимите на пиновете (входове/изходи).

Основен цикъл (loop):

- Четене на аналоговата стойност от температурния сензор и конвертиране в градуси Целзий чрез функцията map().

- Кратко захранване на сензора за влажност, отчитане на стойността и изключването му.

- Извеждане на температурата на LCD. Извеждане на съобщение за влажност: "Water ASAP" (< 300), "Dry" (300–600) или "Moist" (> 600).

- Управление на изходите: ако температурата < 25°C – включва нагревателя; ако > 29°C – включва вентилатора; между 25–29°C – двата са изключени.

## 6. Как работи устройството

При включване Arduino инициализира дисплея и пиновете. Всяка секунда се отчитат данни от двата сензора. Температурната стойност от A2 се преобразува с map() в диапазон от -40 до 125°C. Сензорът за влажност се захранва само за 10 ms при всяко измерване, за да се намали корозията. Резултатите се показват на LCD – температурата на горния ред, а състоянието на влажността – на долния. Въз основа на температурата системата активира нагревателната лампа (пин 9) или вентилатора (пин 2), осигурявайки автоматично поддържане на оптималния температурен диапазон 25–29°C.

## 7. Очаквана функционалност

При успешна реализация системата трябва да:

- Показва актуалната температура и статуса на влажността на LCD в реално време.

- При температура под 25°C – автоматично включва нагревателната лампа и изключва вентилатора.

- При температура над 29°C – автоматично изключва лампата и включва вентилатора.

- При температура между 25 и 29°C – и двата изхода са изключени (оптимална зона).

- При ниска влажност (< 300) – LCD показва предупреждение "Water ASAP", насочвайки собственика да полее терариума.